# 铂金直接加热整线 —— 工程师版

定案两档、四个旋钮各管什么、以及五个会骗人的坑

Pt_Optimize v5.0

2026-08-16

Table of Contents

# 这份文件回答什么

三件事，其余不谈：

- 定案是什么、怎么选。

- 想改动时，动哪个旋钮、代价多少。

- 哪些结果会「看着对但其实错」，以及怎么当场识破。

推导过程在《铂金直接加热整线的用量优化》（论文版）。这里只给结论、数字和判断方法。

# 1 一页看懂

这条线要在「能造能用」的前提下，把三段铂管加四片法兰的总铂重降到最低。 「能造能用」不是形容词，是五条有出处的判据（第 3 节）。

已定案两档，都全判据通过：

| 档 | 总铂重 | 相对现状 7141 g | 咬住它的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管壁 0.8 · 留余量 | 3106 g | −56 %​ | 无 —— 每条判据都有裕度 |
| 管壁 0.6 · 底档 | 2388 g | −66 %​ | 焊接烧穿下界（余量 0）＋ 管 J 10.96/12（余量 9 %），两条同点 |

图 1 两档的判据裕度

这个取舍属于业主，不属于计算。 它取决于两件现场判断：

- 手工 TIG 能不能稳定焊 0.6 mm 壁的管？

- 0.6 mm 壁跑 11 A/mm² 敢不敢？（现场给的一般上限是 15，0.6 时 12 是极限）

两条都点头就用 0.6 档，省 718 g；有一条犹豫就用 0.8 档。 0.8 档不是「保守方案」，它同样是算到底的最优解，只是把余量留在了工艺侧。

# 2 定案构型

图 2 整线布置

三段 ⌀50 铂管串联，四片法兰兼作电极。控温点 1150 / 1080 / 1050 °C。

中间两片是共用片：两侧段电流相位差 120°，它承担 3 倍电流， 发热按平方走，是端片的 3 倍。现场失效全部卡在这两片，不是巧合。

## 2.1 尺寸表

|  | 管壁 0.8 | 管壁 0.6 |
| --- | --- | --- |
| 管 内径 / 段长 / 壁厚 | ⌀50 / 300 mm / 0.8 | ⌀50 / 300 mm / 0.6 |
| 管外保温 | 5 mm | 5 mm |
| 圆盘 | ⌀60​ | ⌀60​ |
| 舌片 | 90×30，等宽 | 同左 |
| 舌根圆角 | R3​ | 同左 |
| 板厚（入口/共用1/共用2/出口） | 2.11 / 3.33 / 3.12 / 1.76 | 1.82 / 2.85 / 2.66 / 1.49 |
| 管孔渐变环 内级倍率 | ×1.22​ | ×1.20​ |
| 舌保温（四片） | 18.7 / 1.6 / 1.4 / 3.9 mm | 同左 |
| 压接段 | 舌端往回 40 mm，夹 450 °C | 同左 |
| 管 / 法兰 / 合计 | 2466 / 641 / 3106 g | 1842 / 547 / 2388 g |

## 2.2 两条别改成「统一规格」的地方

① 四片板厚不能等厚。 共用片比端片厚 58–89 %。这是 3 倍电流经平方律放大的 直接后果，等厚要么共用片烧、要么端片白花铂。

② 舌保温四片差 12 倍（18.7 vs 1.4 mm）。端片要靠保温保住发热， 共用片本身发热过剩、几乎要裸露散热。 好消息是这个旋钮不花铂（只是纤维），所以铂重只由板厚和舌片尺寸决定。

## 2.3 管孔那一圈：两级渐变环 + 两道角焊缝

图 3 径向剖面（1:1，未放大）

图 4 立体示意（厚度放大 5×，三级同倍数）

从管孔往外是两级台阶，越靠近管孔越厚，压制孔周的电流集中。 注意环的外半径已经越过盘缘 —— 圆盘上从孔到缘几乎被两级环占满， 「板身」那个厚度只出现在舌片上。所以环倍率动的不是「孔边一圈」，是整个圆盘。

管孔两面各有一道角焊缝，剖面是凹圆弧（自熔小角焊缝被表面张力拉成凹面）， 焊脚 a=max(板厚, 管壁)。它是额外堆上去的金属， 孔边真实厚度 = 环内级 +2a —— 入口片 0.8 档是 6.84 mm，环内级的 2.6 倍。

焊缝在电学上是帮忙的：孔周正是电流密度峰值所在，加厚按比例压低那里的电流密度。 但不要按三角形估料 —— 凹面只有三角形的 43 %，按三角形算会把好处高估 2.3 倍。

# 3 五条判据

## 3.1 判据表与限值出处

每条限值都有来源。没来源的限值一律不许用来判过与不过。

| 判据 | 判什么 | 限值 | 出处 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 升温 | 空管升到 1150 °C 的时间 | 72 h | 业主「≤ 3 天」 |
| ②′ 管孔净流入 | 热往哪边流 | >0​ | 总纲：为负即法兰比管热，方向性判据 |
| ②″ 圆盘区最高温 | 圆盘峰 − 管温 | 5 K | 现场控温精度 ±5 K |
| ③ 法兰增量温降 | 有法兰 vs 无法兰的管根温差 | 10 K | 总纲；业主明确：贴着热偶误差定的 |
| 管 J | 管的电流密度 | 12 A/mm² | 现场：一般上限 15，壁 0.6 时 12 是极限 |
| 管壁下界 | — | 0.6 mm | 手工 TIG 烧穿下界（自动 TIG 0.3、激光 0.1） |

只报数、不判的参考量：法兰 Jmax（限值 10 无依据，实测 34）、 整片最高温、管强度利用率（蠕变已被业主划掉）、玻璃温降（现场实测 20 K， 模型 21.9 K —— 全模型唯一校准点）。

## 3.2 ③ 的 10 K：必须说清楚的一件事

| 出处 | 现场铂热偶 >1000 °C 的误差 ±10 K |
| --- | --- |
| 物理依据 | 未知 —— 没有数据 |

不得据此声称「超过 10 K 也安全」，也不得声称「真实限值是 X」。 10 K 就是要遵守的要求。但知道刻度来源后有两条推论：

- 不该把设计点摆在 10 上 —— 摆在测量地板上的判定分不出真假；

- 不该拿它当控制靶 —— 加厚板会让 ③ 变大（+149 K/mm，正号）， 靶设在 8 会让优化器加厚板把判据推向限值，花铂金把判据推坏。

## 3.3 看判据表的方法

裕度那一列比「✓」有用。

本项目最常见的错就是贴着限值判过与不过。曾经用 0.02–0.08 K 的差别决定了 约 700 g 铂金 —— 而那点温差只对应 14 mW，占段功率 5 ppm， 现场任何仪器都测不出来。

看到 ✓ 先问两句： 这个裕度比数值噪声大吗？比现场能分辨的尺度大吗？

判据只有三态：过 / 不过 / 无法判定。无法判定一律不算通过。

# 4 四个旋钮

想改动设计时，先看这张表 —— 它是实测出来的，不是估的。

| 旋钮 | 直接管住 | 增益 | 花不花铂 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板厚 | ③ | +149 K/mm | 花 | 最强的旋钮；注意是正号 |
| 环倍率 | ②″ | 一步 0.14 K | 花一点 | μ≈2.5 后饱和 |
| 舌保温 | ③ 的余量 → ②″ | −0.011 K/mm | 不花 | 慢，但上限 80 mm，行程足 |
| 舌根圆角 | ②″ 的病灶 | R3→R10 约 +2.4 g/片 | 花极少 | 对症，但网格 2 mm 看不清 |

## 4.1 加厚板是双向的，别只算一边

加厚板同时做两件相反的事：

- 单位面积发热变小（∝1/t）—— 有利；

- 横向导热变强，从管子抽走的热变多 —— 不利，③ 变大。

所以 ∂③/∂t板 是 +149 K/mm 的正号。 「哪里热就加厚哪里」在这个系统里会把 ③ 推坏。

## 4.2 舌保温不是 ②″ 的旋钮，但它能救 ②″

直接扫舌保温 80 倍（0.05 → 4.0 倍），②″ 纹丝不动。 它管的是 ③ 和 ②′。

但它能间接救 ②″：保温给 ③ 腾出余量 ⇒ 板可以选得更厚 ⇒ 厚板才是 ②″ 的解药。等效增益 −0.011 K/mm，挪 0.1 K 约需 9 mm 保温。

这是本项目最贵的一课：一个旋钮「有效」不代表它是直接的。 按「相关性」搭的控制律崩了五版，按真实通路搭才成。

## 4.3 管保温 5 mm 别乱动

扫描显示它对 ③ 的杠杆极大（−59.5 到 +121.3 K），看着很诱人。 但 ②″ 会反向同步炸掉，②′ 冲到 −266 W（热大量倒灌进管子）。

机理：管保温薄 ⇒ 管散热猛增 ⇒ 电流大； 而法兰包着 20 mm 没同比例增加 ⇒ 法兰反过来比管热。

现用的 5 mm 恰好在拐点上。 这个值原本是个没量过的默认值 —— 它碰巧是对的， 但这只有量过才知道。

## 4.4 盘径与舌片

- 缩小圆盘直径是本问题里少有的「三者同向」：省铂、放松焊接下界、 改善端片热平衡（缩盘减少电学死区的净散热）。现已缩到 ⌀60。

- 舌片有效发热长度 = 舌长 − 压接长。90 mm 舌片扣掉 40 mm 压接段只剩 50 mm —— 铜排把那一段短接了，它不发热。想靠缩短舌片省铂，会先把发热段砍没。

# 5 五个会骗人的坑

共同点：不报错、输出格式正常、数值看着合理 —— 但结论是错的。 这类错在本项目一天之内出现过五次，每次都推翻一条结论。

## 5.1 代理量当原量

拿邻近的量顶替判据、靶值或收敛度量。

| 发作 | 表现 |
| --- | --- |
| 拿「偏离本段控温点」当管根温度 | 据此宣布一条已验证的关系式被证伪 |
| 拿 ②′ 当 ③ 的控制靶 | 优化器在白削薄 —— ③ 明明只有 6.5（限 10） |
| 拿一个会在两端间切换的标量当收敛度量 | 残差里出现 −21 K、−52 K 的假跳变，而物理场一直光滑 |
| 只报峰值半径不报坐标 | 「孔边一圈」和「舌根两个角」被压成同一个数，对策打偏 |

怎么识破：判据要拆开看时，导出判据自己用的那两个数，不要拿相关的量替。 位置类信息一律报 (x,z)，不报半径。

## 5.2 默认值当需求

冻结的占位值被当成给定条件。已发生十次。 管保温 5 mm、舌根圆角 R3 都是这么来的（后来证明前者对、后者需要动）。

怎么识破：每个冻结值都扫一遍，哪怕最后证明它是对的。 「它一直是这个值」不是依据。

## 5.3 参数写成绝对值

依赖项一动，对策就静默失效或被悄悄重画。

实例：管孔渐变环最初写成绝对半径，而管孔半径 =25+ 管壁。 每换一档管壁，环就被悄悄重画一遍。更糟的是台阶厚度写成 max(台阶厚,板厚)， 板厚超过 2.4 mm 时环完全消失 —— 整条可行性阶梯从来没有环，而它一路正常出数。

修好之后可行管壁从 2.0 掉到 1.4，7265→5252 g（−28 %）。

图 5 常数环下的阶梯：1.4 过而 1.6 不过

怎么识破：结果非单调就是信号。上图里 1.4 过而 1.6 不过 —— 物理上没有理由，那就是某个东西在各档松紧不一。

## 5.4 修一个漏一个

新旋钮写在旧旋钮的提前返回之后，永远轮不到执行。 优化器报「两个旋钮都到位」停机，实际 ②″ 还差 +0.01。

怎么识破：报「都到位」时，把每个判据的实际值打出来看，不要信汇总行。

## 5.5 校验量选错

这是最危险的一类，因为它发的是虚假的通过证。

交付 3DM 原来只校验「包围盒沿 Y 的跨度 = 板厚」，一路报「19 项全吻合」， 而实际法兰只有计算值的 43 %（孔没挖、焊角没画、环多长出去了）。 那个量分辨不出这些 —— 它只验方位，不验材料。

现在改成逐件质量对账（质量是唯一把所有几何细节都卷进去的标量）：

| 件 | 3DM | 计算模型 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铂管 | 2464.8 g | 2464.8 g | +0.00 %​ |
| 入口片 | 129.6 | 129.2 | +0.30 %​ |
| 共用片 1 | 210.9 | 209.6 | +0.59 %​ |
| 共用片 2 | 196.5 | 195.5 | +0.55 %​ |
| 出口片 | 107.1 | 106.9 | +0.24 %​ |
| 合计 | 3108.9 | 3106.0 | +0.10 %​ |

怎么识破：问一句「这个校验管得到我怕出错的那一维吗？」 管不到就换一个量。

# 6 用程序

启动 Pt_Optimize.exe，按 F1 或点「使用说明」页签 —— 里面有界面地图与按钮全表。

## 6.1 三件最常做的事

| 想做什么 | 怎么做 |
| --- | --- |
| 看定案档、用多少铂 | 「整线设计」页 → 定案档 ▾ → 载入定案 → 核算整线 |
| 出图纸交加工 | 「整线设计」页 → 选档 → 导出定案 3DM |
| 改参数试试 | 改左侧参数表或本页控件 → 核算整线（分钟级，可取消） |

## 6.2 两个必须知道的行为

「核算整线」走的是页面上的参数，不是定案档。 「载入定案」有两项控件表达不了 —— 管孔渐变环与逐片舌保温， 载入后输出框会把它们列出来。要复现定案数，用「导出定案 3DM」或命令行 --cli --busbarplan --wall 0.6。

判据表上方有一行收敛信息，先看它。 未收敛时会打 「下面每个数都不可引用」—— 那是字面意思。

# 7 还需要现场给的数

按影响排序。前两条直接决定能不能用 0.6 档。

| 量 | 现在按什么算 | 一旦不同，影响多大 |
| --- | --- | --- |
| 焊接方法 | 手工 TIG，烧穿下界 0.6 mm | 自动 TIG 到 0.3、激光 0.1，差一个量级。0.6 档正被它咬住，余量为 0 |
| 法兰 J 的许用值 | 无依据，现取 10 并降为参考量 | 法兰 J 实测 34。这条一旦成为硬判据，结论大幅改变 |
| ③ 的物理依据 | 只知刻度来自热偶误差 | 决定能否把设计点从 10 K 往外放 |
| 铜排表面状态 | 氧化铜 ε=0.7 | 抛光铜只有 0.05，差 14 倍，散热段长度直接翻几倍 |
| 铂表面发射率 | 0.18 | 总散热 ±40 %，是最大不确定源 |

## 7.1 建议的验证顺序

- 段电流与段电压 → 校验电阻，反推平均金属温度（最容易做，信息量最大）

- 保温外表面温度 → 校验散热模型（现模型系统性偏高 2–4 倍，未标定）

- 法兰红外测温，并记下峰值在哪 → 校验 ②″ 与「峰在舌根凹角」这个判断

- 法兰前后 0–150 mm 轴向温度分布 → 校验 ③

- 升温过程中共用片的温升曲线 → 校验「升温阶段烧断」这条主失效模式

## 7.2 一条要让现场知道的数

段与法兰的热耦合环路增益约 0.96 —— 离热失控（1.0）只差 4 %。

这是一项设计裕度：系统对「法兰变热 → 抽热变化 → 管根变化 → 法兰更热」 这个回路的阻尼只有 4 %。它也是求解收敛慢的原因。

求解侧已经解决（2026-08-16 上了 Anderson 加速）：定案点从 60+ 轮降到 9 轮， 偏离档从 734 轮／17.4 min 降到 109 轮／2.7 min。但那只是算得快了， 环路增益 0.96 是物理，没有变。

ewpage

# 8 改参数会不会跑出错答案

这条专门验过（--cli --vary，两轮共 46 次求解）。

灵敏度：六个旋钮各 ±一步，方向预言写在跑之前 —— 15 条符合、1 条撤回。 撤回的那条是「管壁 → ②″ 的符号」：它出自另一个构型的实测，而 ②″ 由两个竞争峰 （盘缘死区 / 舌根凹角）决定，谁主导会随构型变 ⇒ 那个符号本就不该外推。

鲁棒性：把参数推到定案点之外十种（含明显不可行的）， 没有一档是「安静失败」 —— 越界时要么判 ✗，要么自己报未收敛。 连算出 2302 °C（超铂熔点 1768）的那一档也没报「全过」。

⇒ 可以放心改参数试。 要看的只有两处：判据表上方那行收敛信息，以及裕度列。 收敛信息说「不可引用」时，那就是字面意思；程序还会告诉你是「慢，加轮数就行」 还是「疑似失控，加轮数没用」，前者会直接问你要不要加轮数重跑。

配套文件：《铂金直接加热整线的用量优化》（论文版，含全部推导与验证）、 程序内 F1 图文说明书（按定案档实时生成）。